- Xác định suất chi phí xây dựng công trình:

- Dự án bắt đầu thực hiện vào quý III năm 2014 nhưng bộ XD mới chỉ ban hành tập suất vốn đầu tư năm 2013 theo QĐ số 634/QĐ-BXD 9/06/2014 nên phải quy đổi về suất vốn năm 2014 (dự kiến),thông qua chỉ số giá xây dựng bình quân , việc tính toán thông qua công thức.

SXD2014quý III = SXD2013 x (I bq quý)4  (1)

Tính I bq quý.

Trong đó ta có: Ibq  được tính toán theo số liệu trong bảng sau, các chỉ số giá phần xây dựng lấy theo các số liệu từ các văn bản công bố của Bộ Xây dựng và Sở xây dựng thành phố Hà Nội.

Các chỉ số giá xây dựng được lấy theo:

- Quyết định số 86/QĐ-SXD ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

- Quyết định số 2469/QĐ-SXD ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

- Quyết định số 4983/QĐ-SXD ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

- Quyết định số 8062/QĐ-SXD ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

- Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

- Quyết định số 2816/QĐ-SXD ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội.

| STT | Gốc | Quý | Chỉ số giá xây dựng | Chỉ số giá phần liên hoàn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006=100% | Quý II/2011 | 196.28 |  |
| 2 |  | Quý III/2011 | 196.85 | 100.29 |
| 3 |  | Quý IV/2011 | 218.28 | 110.886 |
| 4 | 2011=100% | Quý I/2012 | 100.44 | 100.44 |
| 5 |  | Quý II/2012 | 100.07 | 99.632 |
| 6 |  | Quý III/2012 | 99.57 | 99.5 |
| 7 |  | Quý IV/2012 | 98.5 | 98.925 |
| 8 |  | Quý I/2013 | 97.98 | 99.472 |
| 9 |  | Quý II/2013 | 97.93 | 99.949 |
| 10 |  | Quý III/2013 | 97.36 | 99.418 |
| 11 |  | Quý IV/2013 | 97.01 | 99.641 |
| 12 |  | Quý I/2014 | 97.13 | 100.124 |
| Chỉ số giá xây dựng bình quân |  |  |  | 100.701 |

- Chỉ số giá phần xây dựng bình quân quý là:

Ibq quý =    11100*110.886*100.44*99.632*99.5*98.925*99.472*99.949*99.418*99.641*100.124    = 100.701%

- Theo QĐ số 634/QĐ-BXD 9/06/2014 của Bộ Xây dựng công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp kết cấu công trình năm 2013, có suất chi phí xây dựng tính cho  1m2 sàn là 8,16 triệu đồng

=>  SXD2013 = 8,16 (triệu đồng).

- Thay các số liệu vào phương trình (1):

- SXD2014quý III = 8,16* (100.701%)4= 8,39 (Triệu đồng)

- Suất chi phí xây dựng khi trước thuế VAT là:

- SXD2014 (trước thuế) = 8.391+0,1 = 7,63 (triệu đồng ).